Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №1
 з пожежної безпеки при застосуванні первинних засобів пожежогасіння
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №1
з правил електробезпеки при застосуванні первинних засобів пожежогасіння
Первинні засоби пожежогасіння призначені для ліквідації невеликих осередків пожеж, а також для гасіння пожеж у початковій стадії їх розвитку силами персоналу об'єктів до прибуття штатних підрозділів пожежної охорони.
Використовують такі види первинних засобів пожежогасіння:
- вогнегасники;
- пожежний інвентар (покривала з негорючого теплоізоляційного полотна, грубововняної тканини або повсті, ящики з піском, бочки з водою, пожежні відра, совкові лопати);
- пожежний інструмент (гаки, ломи, сокири тощо).
Первинні засоби пожежогасіння можуть розміщуватися на пожежних щитах (стендах).
Серед первинних засобів пожежогасіння найефективнішими є вогнегасники. Встановлено, що за допомогою вогнегасника за невеликим винятком можна успішно ліквідувати загоряння протягом перших 4 хвилин з моменту їх виникнення, тобто до прибуття пожежних підрозділів.
Вогнегасником називається переносний чи пересувний пристрій, призначений для припинення горіння шляхом подавання вогнегасної речовини, що міститься в його корпусі, під дією надлишкового тиску.
Вогнегасник складається з:
- корпусу для зберігання вогнегасної речовини або компонентів для її отримання;
- пристрою підготовки вогнегасної речовини та подавання її на вогнище пожежі;
- пристроїв, що запобігають перевищуванню тиску понад допустимий та унеможливлюють випадкове його спрацювання;
- джерела надлишкового тиску (стиснений газ може знаходитись у корпусі вогнегасника).
Залежно від способу транспортування до місця пожежі вогнегасники поділяють на
переносні, конструктивне виконання та маса яких забезпечують зручність їхнього перенесення людиною (можуть бути ручними чи ранцевими) та пересувні, змонтовані на колесах чи візку.
За видом вогнегасної речовини вогнегасники поділяють на водяні (із зарядом води чи води з добавками), пінні (із зарядом піноутворювачів різноманітних видів), повітряно-пінні (із зарядом водяного розчину піноутворюючих добавок), хімічно-пінні (із зарядом хімічних речовин, які на момент приведення вогнегасника до дії вступають у реакцію з утворенням надмірного тиску та піни), порошкові (із зарядом вогнегасного порошку), вуглекислотні (із зарядом діоксиду вуглецю), хладонові (із зарядом вогнегасної речовини на основі галогенізованих вуглеводнів), комбіновані (із зарядом двох і більше вогнегасних речовин).
Правила безпеки при застосуванні вогнегасників усіх типів:
- не проходити повз пожежу у пошуках вогнегасника, тому що тупикове приміщення може стати пасткою;
- гасіння здійснювати з навітряного боку (щоб вогнегасна речовина та токсичні продукти горіння не потрапили до органів дихання);
- під час гасіння електроустаткування, що знаходиться під напругою, необхідно, щоб відстань від електроустаткування до насадка (розтруба) вогнегасника була не менше одного метра;
- залишати вільним шлях евакуації (забезпечити собі можливість екстреної евакуації);
- використовуючи для гасіння одночасно кілька вогнегасників не дозволяється здійснювати
- гасіння струменями гасячої речовини, спрямованої назустріч один одному;
- у разі наявності запасного вогнегасника з вогнегасною речовиною охолоджувальної дії зробити обробку нагрітих поверхонь з метою попередження повторного займання;

- після закінчення гасіння відходити необхідно, залишаючись лицем до вогнища;

Рекомендації щодо застосування вогнегасників залежно від типу:
Водяні вогнегасники  використовуються для гасіння пожеж класу А (горіння твердих речовин).Струмінь води необхідно подавати в основу осередку пожежі, маніпулюючи насадком для охоплення зайнятої полум'ям поверхні. Після того, як полум'я збито, потрібно по змозі наблизитися до осередку і подаючи воду невеликими порціями покрити максимально можливу площу, гасячи окремі вогнища пожежі. По закінченню гасіння за наявності вогнегасної речовини продовжити її подачу з метою охолодження поверхонь.
Пінні вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класів А і В (горіння твердих та "рідких речовин).
Під час гасіння пожежі класу А (горіння твердих речовин) піну необхідно подавати таким чином, щоб над охопленими полум'ям поверхнями утворився шар піни (перекривається доступ кисню до осередку пожежі).
При гасінні пожежі класу В (горіння рідких речовин) піну слід акуратно подавати на охоплену полум'ям рідину, слідкуючи при цьому щоб вона не розбризкувалася. Здійснюючи гасіння рідини в ємкості спочатку піну подають на дальній її борт, а потім подають струмінь гасячої речовини у різних напрямках, намагаючись вкрити піною всю площу. При гасінні розливу подають струмінь на поверхню горіння та навкруги, створюючи перешкоду поширення вогню. 
Порошкові вогнегасники використовуються для гасіння пожеж класів А (крім вогнегасників з порошком ПСБ-3), В і С (горіння твердих, рідких та газоподібних речовин).
При гасінні пожежі класу А (горіння твердих речовин) вогнегасний порошок необхідно подавати до осередку пожежі, переміщуючи струмінь з боку в бік з метою збиття полум'я. Після того як полум'я збито, треба наблизитись до вогнища і подаючи гасячу речовину переривчастими порціями вкрити всю поверхню осередку горіння, при цьому покриваючи щільнішим шаром порошку окремі осередки загорання.
Під час гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) струмінь порошку спочатку подають на найближчий край, переміщуючи насадок з боку в бік для покриття осередку горіння по всій ширині. Подавати порошок слід безперервно при повністю відкритому клапані. Переміщуючись уперед потрібно слідкувати щоб позаду та з боків не залишалися непогашені ділянки, Гасячи пожежу цього класу важливо постійно підтримувати у зоні горіння порошкову хмару.
При гасінні пожеж класу С (горіння газоподібних речовин) струмінь вогнегасного порошку спочатку необхідно спрямовувати в струмінь газу майже паралельно газовому потоку.
Під час гасіння електроустаткування (клас пожеж Е) струмінь вогнегасного порошку слід спрямовувати безпосередньо у джерело полум'я. До початку гасіння потрібно знеструмити електроустаткування.
Вуглекислотні вогнегасники застосуються, як правило, для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) й електроустаткування (Е).
Під час гасіння пожежі і класу В розтруб має бути спрямований в основу вогнища пожежі, що знаходиться найближче до оператора. Під час гасіння оператор зобов'язаний виконувати рухи розтрубом з боку в бік, просуваючись уперед. При гасінні електроустаткування тактика аналогічна користуванню порошковими вогнегасниками.
Хладонові вогнегасники використовуються для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин) й електроустаткування (Е).
Тактика користування хладоновими вогнегасниками подібна до тактики користування вуглекислотними вогнегасниками.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП






Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________










