Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №13
 пожежної безпеки в підсобних приміщеннях
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №13
з правил електробезпеки в підсобних приміщеннях
1. Галузь застосування
Інструкція про заходи пожежної безпеки поширюється на всі підсобні приміщення Вараського ліцею №5.
Ця Інструкція встановлює порядок та способи забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежну охорону, евакуація людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежегасіння та взаємодії підрозділів пожежної охорони.
2. Вимоги пожежної безпеки
Експлуатувати електромережі, електроприлади тільки у справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств - виготовлювачів.
Застосовувати у разі необхідності додаткового опалення приміщень (крім складських) тільки масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі з закритими нагрівальними елементами, індивідуальним електрозахистом і терморегулятором.
Постійно утримувати вільними евакуаційні шляхи і виходи. Постійно утримувати приміщення в чистоті.
Утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту ( пожежні крани, пожежну та охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки і первинні засоби пожежегасіння тощо), які є у приміщенні. Не допускати захаращування підступів до засобів пожежегасіння, використання пожежних рукавів, пожежного інвентарю та інструмента не за призначенням.
3. У приміщенні  не допускається
Використовувати електрощитові,  технічні та інші приміщення не за призначенням, зберігати в них меблі та інші сторонні предмети. Влаштовувати тимчасові, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводки і кабелі транзитом через приміщення та експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами).
Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підсушування одягу та інших предметів, обгортати електролампи і світильники, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером.
Використовувати у приміщеннях електрокип’ятильники, чайники та інше (окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати без нагляду увімкнені в електромережу кондиціонери, комп’ютери, радіоприймачі тощо.
Палити і застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали, проводити зварювальні та інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні і без оформлення відповідного дозволу.
4. Перед закриттям приміщення
Зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення та електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).
Працівнику оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть привести до пожежі і тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень доповісти директору школи чи особі, яка його заміщує.
5. Порядок дій у разі виникнення пожежі
У разі виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.
Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки ( задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов’язаний:
- негайно повідомити про це за тел.101 до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати адресу об’єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище); 
- задіяти систему сповіщення людей про пожежу; 
- розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації; 
- сповістити про пожежу директора або працівника, що його заміщує; 
- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежегасіння.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП






Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):

_________


___________________
__________________
3

