Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №5
 правил електробезпекиу кабінеті «Захисту України»
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №5
з правил електробезпеки у кабінеті «Захисту України»
1. Загальні положення
Поводження з електромережами у кабінеті «Захисту України» достатньої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.
1. У кабінеті «Захисту України» забороняється використовувати електронагрівальне та інше електричне обладнання.
2. Електромережі, вимикачі та розетки, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство.
3. Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до кабінету «Захисту України» забороняється.
4. Подачу струму через загальний рубильник до кабінету «Захисту України» і вимикання його після закінчення занять виконує тільки особа, яка обслуговує електромережу ліцею.
5. Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом тільки в час проведення занять.
6. Після закінчення занять подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.
2.Електрична мережа
Електропроводка, встановлення електроосвітлювальних приладів у кабінеті «Захисту України» повинні відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:
1. Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.
2. В залі забороняється розміщувати електроприймачі. 
3. Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.
4. Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.
5. Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету «Захисту України» повинно здійснюватися одним загальним рубильником.
6. Розетки для вмикання електроприладів розміщують тільки в підсобці на торцевій на стіні біля робочого місця вчителя.
7. Для живлення переносних електроприймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).
8. Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок; залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.
9. У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном -101.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП






Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
3

