Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №6
 з правил електробезпеки у технічних підсобних приміщеннях
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №6
з правил електробезпеки у технічних підсобних приміщеннях
1. Загальні положення
Поводження з електромережами у технічних підсобних приміщеннях достатньої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.
1. У технічних підсобних приміщеннях вітчизни забороняється використовується електронагрівальне та інше електричне обладнання.
2. Електромережі, вимикачі та розетки, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство.
3. Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до технічних підсобних приміщень забороняється.
4. Подачу струму через загальний рубильник до технічних підсобних приміщень і вимикання його після закінчення занять виконує тільки особа, яка обслуговує електромережу ліцею.
5. Штепсельні розетки в технічних підсобних приміщеннях забороняється встановлювати.
6. Після закінчення занять подача струму до технічних підсобних приміщень негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.
2. Електрична мережа
Електропроводка, встановлення електроосвітлювальних приладів у відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:
1. Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.
2. Вмикання і вимикання всієї електромережі технічних підсобних приміщеннях повинно здійснюватися одним загальним рубильником.
3. Для живлення переносних електро-приймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).
4. Не дозволяється:
- підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок; 
- залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; 
- залишати без ізоляції оголені проводи; 
- приєднувати проводи один до одного скручуванням; 
- користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.
5. У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном - 101.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП







Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
1

