Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади
Інструкція №7
 з правил електробезпек в слюсарній майстерні
Вараш – 2022
Вараський ліцей №5 Вараської міської територіальної громади









ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора 
Вараського ліцею №5 
Вараської міської 
територіальної громади         
від 04.01.2022р.№01-а/г
Інструкція №7
з правил електробезпеки в слюсарній майстерні
1. Загальні положення
Поводження з верстатами, стаціонарними електроінструментами та іншими електричними пристроями в слюсарній майстерні потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.
1. В слюсарній майстерні в окремих випадках дозволяється використовувати електронагрівальне та інше електричне обладнання тільки заводського виготовлення та закритого типу ( обігрівачів тільки масляного типу). При експлуатації керуватися паспортом та інструкцією заводу-виготовлювача.
2. Усі верстати, стаціонарний електроінструмент, електронагрівальні прилади під час їх експлуатації повинні мати достатню теплоізоляцію знизу і з боку стін. Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити, аркушевий азбест та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.
3. Верстати, електроінструмент, електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство, вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.
4. Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до навчальних місць забороняється.
5. Подачу струму через загальний рубильник до навчальних місць і вимикання його після закінчення робіт виконує тільки вчитель або особа, яка обслуговує електромережу ліцею.
6. Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом на час проведення практичних занять.
7. Після закінчення практичних занять подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.
2.Електрична мережа
Електропроводка, встановлення електрообладнання та приладів у слюсарній майстерні повинні відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:
1. Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.
2. Вмикати в мережу електроприлади потужністю до 800 Вт можна через штепсельні розетки, що застосовуються для звичайної мережі. Потужніші нагрівачі та інші прилади необхідно приєднувати до рубильників (закритого типу) або розподільних щитів.
3. Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.
4. Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.
5. Заземлення електрообладнання треба виконувати за інструкцією з техніки безпеки під час експлуатації електроустановок до 1000 В у школах та інших закладах освіти (кожний з металевих корпусів електроприладів  під’єднується до внутрішнього контуру системи заземлення).
6. Вмикання і вимикання всієї електромережі слюсарній майстерні повинно здійснюватися одним загальним рубильником.
7. Розетки для вмикання електронагрівальних та інших приладів розміщують на торцевому боці  стола або на стіні біля навчального місця.
8. Для живлення переносних електро-приймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).
9. Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок, залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені, залишати без ізоляції оголені проводи, приєднувати проводи один до одного скручуванням, користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.
10. У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном - 101.
Розробив
Інженер з охорони праці 





Іванна ОГРЕБЧУК
Погоджено
Директор







Руслан ПАШКО
Погоджено
Керівник СПОП






Зінаїда КОВАЛЬЧУК
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
З текстом інструкції ознайомлений(а). Один примірник отримав(ла):
_________


___________________
__________________
3

